Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Специализированная научно-исследовательская подготовка школьников

«Научные кадры будущего»

Серия научно-учебных пособий

«Актуальные задачи и проблемные ситуации в инженерной науке и практике»

Белова О.В., Мягков Л.Л., Марков В.А.

«АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ»

Москва, 2013

УДК 001

ББК 72

Б 43

Авторы:

О.В. Белова ─

доцент кафедры «Вакуумная и компрессорная техника» МГТУ им. Н.Э. Баумана,

кандидат технических наук;

Л.Л. Мягков ─

доцент кафедры «Поршневые двигатели» МГТУ им. Н.Э. Баумана,

кандидат технических наук;

В.А. Марков ─

профессор кафедры «Теплофизика» МГТУ им. Н.Э. Баумана,

доктор технических наук

Печатается по оригинальным авторским материалам

Б 43

Белова О.В., Мягков Л.Л., Марков В.А. Актуальные задачи и проблемные ситуации в энергетическом машиностроении. (Серия научно-учебных пособий «Актуальные задачи и проблемные ситуации в инженерной науке и практике»). М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. 29 с.

В первом разделе научно-учебного пособия рассмотрены вопросы развития      энергомашиностроения от теории Сади Карно и паровых котлов В.Г. Шухова до современных проблем применения нетрадиционных источников энергии в нашей стране. Также даны основные понятия в области энергетики. Особое внимание уделено циклам, с помощью которых реализуются основные процессы преобразования первичной энергии. Этот материал поможет школьникам при изучении данного раздела в курсе физики.

Второй раздел пособия посвящен истории создания научно-учебного комплекса «Энергетическое машиностроение» и перспективным разработкам научных коллективов НУК ЭМ.

| Содержание ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- |
| - НАУЧНЫЙ ОБЗОР | 10 |
| - Знаковые события в истории энергомашиностроения | 10 |
| - Характеристика современного состояния энергомашиностроения | 11 |
| - Анализ актуальных задач и проблемных ситуаций в энергомашиностроении | 13 |
| - Примеры научных и инженерных решений в современном энергомашиностроении | 20 |
| - Литература | 24 |
| - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 25 |
| - Сведения о факультете «Энергомашиностроение» и базовых кафедрах направления в МГТУ им. Н.Э. Баумана | 25 |
| - Примеры актуальных научно-исследовательских тем и технических разработок факультета «Энергомашиностроение» (с краткой аннотацией) | 28 |
| - Список рекомендуемой литературы для чтения | 29 |

ВВЕДЕНИЕ

Для того чтобы начать разговор об энергетике как отрасли, давайте поговорим о том, что такое энергия и как научное сообщество разделяет ее на несколько видов.

Энергия

Энергия является мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мера перехода движения материи из одних форм в другие. Единицы измерения энергии – Калория или Джоуль. Калория – устаревшая система измерения, она стала внесистемной после введения системы СИ. «Калорийностью» называлась теплота сгорания топлива. Однако до сих пор традиционно энергетическая ценность пищевых продуктов измеряется в калориях.

Калория равна количеству теплоты, необходимому для нагрева 1 грамма воды на 1 градус Кельвина при стандартном атмосферном давлении 101325 Па.

Часто используют так называемую удельную энергию, то есть отнесенную к единице объема (Дж/м3) или к единице массы (Дж/кг).

Например, теплота сгорания различных видов органического топлива: бензин 4,6·107 Дж/кг, сырая нефть	4,3·107 Дж/кг, природный газ 3,7·107 Дж/м3, газовый конденсат 3,5·107 Дж/кг, уголь	(3,0-5,5)·107 Дж/кг.

Чтобы сравнивать тепловую ценность различных топлив, было введено понятие условного топлива. При измерении количества теплоты в килокалориях теплота сгорания условного топлива принималась равной 7000 ккал/кг. Таким образом, теплота сгорания условного топлива Qу.т. = 29302 кДж/кг.

Как использовать энергию Земли.

При виде пустыни у нас возникает впечатление, что кругом много энергии. Горячий воздух, горячий песок – кругом сплошная энергия! Однако если вы попробуете использовать жар пустыни, у вас ничего не получится. Причина в том, что жарко везде.

К счастью, мир вокруг нас богат и разнообразен, энергия существует вокруг нас в различном виде – в виде потенциальной энергии водопада, теплоты вулкана или гейзера, энергии волн, энергии приливов и отливов, энергии ветра…

Энергетические ресурсы – это энергия и вещество, состояние которых отличается от состояния окружающей среды.

Состояние и состав окружающей среды определяет наличие ресурсов энергии.

Первичными энергетическими ресурсами на Земле являются уголь, уран, нефть, природный газ, ветер, солнечный свет.

Они используются в 4-х видах: для выработки теплоты, для получения работы, для выработки электроэнергии, как сырье для дальнейшей переработки.

Энергия продается в виде жидкого топлива, электроэнергии и в виде теплоты (например, водяного пара) или холода (например, охлажденной воды).

Виды энергии.

Относительная разница температуры, давления, а также химического состава окружающей среды: воздуха: N2, O2, H2O, Ar, CO2, Ne, He… , океана: H2O, Cl-, Na+, SO42-, Mg2+… , земной коры: SiO2, Fe3O4, Al2O3, Cu2S…  определяет наличие различных видов энергии.

Всего существуют 7 видов энергии: механическая, электрическая, молекулярная, химическая, ядерная, теплота (энергия в переходе), работа (энергия в переходе).

Все виды энергии могут превращаться одна в другую, за исключением ядерной энергии, в которую переход невозможен (рис. 1).

Рис. 1. Превращение энергии из одного вида в другой

По способу перехода из одного вида в другой все виды энергии делятся на две группы:

| I группа | II группа |
| --- | --- |
| 1– механическая энергия | 3 – молекулярная энергия |
| 2 – электрическая энергия | 4 – химическая энергия |
| 5 – ядерная энергия | 6 – теплота (энергия в переходе) |
| 7 – работа (энергия в переходе) |  |

Виды энергии I группы – виды энергии, которые можно без потерь преобразовать в любые другие виды энергии.

Виды энергии II группы – те виды энергии, которые нельзя полностью преобразовать в любой другой вид энергии (эти виды энергии также называют энтропийными). Энергия I группы может быть полностью преобразована в любой другой вид энергии независимо от параметров окружающей среды. Преобразование видов энергии II группы зависит от параметров окружающей среды. При равенстве параметров рабочего тела в системе и параметров окружающей среды преобразование энергии II группы становится невозможным. Человечество давно научилось использовать теплоту Земли (рис. 2), а как использовать мороз на улице зимой?

Рис. 2. Плотность теплового потока с поверхности Земли, МВт/м2 (Pollack H.N., Hurter S.J., Johnson J.R. Heat flow from the Earth’s interior: analysis of the global data set. Rev. Geophys. 1993; 31(3):267–80.)

Чаще всего в технике теплота превращается в работу с помощью прямого цикла. Понятие цикл, или круговой процесс, было введено французским ученым Сади Карно (1796-1832) (рис. 3). Карно разработал теорию тепловых машин. На рисунке 4 изображен прямой цикл Карно, состоящий из двух изотерм и двух адиабат. Процесс подвода теплоты  с увеличением энтропии проходит при более высокой температуре. Процесс  отвода теплоты проходит при более низкой температуре, это процесс внешнего охлаждения. Процессы  и  реализуются различными способами, в том числе, в зависимости от разницы температур  и .

| Рис. 3. Сади Карно | Рис. 4. Прямой цикл Карно в координатах P и V |
| --- | --- |

В 1824 году вышла первая и единственная работа Сади Карно – «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу».

Эта работа считается основополагающей в термодинамике – науке о свойствах материи и энергии. В ней был произведен анализ существующих в то время паровых машин, и были выведены условия, при которых КПД достигает максимального значения (в паровых машинах того времени КПД не превышал 2%).

Обратные циклы позволяют передавать теплоту с низшего температурного уровня на высший. Если в прямом цикле работа является результатом использования цикла, то в обратном цикле работа затрачивается для получения полезного количества холода или теплоты (рис. 5).

Рис 5. Прямой и обратный циклы Карно в координатах T и S

Эффективность тепловых машин, работающих при температуре, больше температуры окружающей среды, принято описывать с помощью КПД прямого цикла:

|  | где: |
| --- | --- |

В низкотемпературной технике для обратного цикла, реализуемого ниже температуры окружающей среды, используют понятие холодильного коэффициента:

|  | где: |
| --- | --- |

Однако любой холодильник кроме охлаждения продуктов также обогревает помещение.

Нельзя ли использовать обратный цикл для обогрева помещений выше температуры окружающей среды в холодное время?

С помощью обратного цикла можно реализовать трансформацию низкопотенциальной теплоты в теплоту для нагрева помещения.

Эффективность такой трансформации описывается коэффициентом трансформации:

|  | где: |
| --- | --- |

Один из вариантов использования теплового насоса с помощью тепла Земли – на глубине 15 метров температура почвы практически постоянна и равна примерно 6˚С. (рис. 6.)

Рис. 6. Температура почвы в зависимости от глубины

Коэффициент трансформации тепла при использовании тепла почвы:

|  | μ=7272−6=72+27366=5,23 Поскольку QB=μ⋅L Следовательно, для получения 5,23 КВт тепла для обогрева помещения потребуется затратить в 5,23 раза меньше работы, т.е. 1 КВт. |
| --- | --- |

- НАУЧНЫЙ ОБЗОР

1.1.	Знаковые события в истории энергомашиностроения

Тепловые и рефрижераторные циклы.

Одним из выдающихся выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана является великий инженер Владимир Григорьевич Шухов (рис. 7). Пожалуй, наибольшую известность В.Г. Шухову принесли работы в области котлостроения. За теоретический цикл работ и его реализацию в 1900 г. В.Г. Шухов был награжден золотой медалью Всемирной выставки в Париже. А началось все в 90-х годах позапрошлого века, когда Шухов приступил к конструированию паровой техники и создал новые типы котлов (рис. 8), которые отличались легкостью и дешевизной.

| Рис. 7. Памятник В.Г. Шухову в г. Москве | Рис. 8. Паровой котел системы В.Г. Шухова |
| --- | --- |

Конструкция парового котла достаточно проста (рис. 9). Процессы в паровом котле происходят таким образом: топливо закладывается в топку, и в результате соединения с кислородом выделяется тепло.

Вода, движущаяся по кольцевой трубке, нагревается и в конечном итоге превращается в пар, который совершает работу. Преимущество паровых котлов состоит в том, что они выносливы и долговечны, просты в ремонте и обслуживании, работают на любом топливе, и тепло отработавшего пара можно использовать для технологических и прозводственных нужд. Вплоть до Великой Отечественной Войны в СССР выпускался локомобиль с паровым котлом Шухова (рис. 10). Локомобиль – это универсальный двигатель, соединенный с паровым котлом. Он мог качать воду, двигать механизмы, перемещать руду на рудниках, молотить зерно. Локомобили бывают нескольких вариантов: передвижной, передвижной на гусеничном ходу, стационарный.

| Рис. 9. Схема процесса в паровом котле | Рис. 10. Передвижной локомобиль на колесном ходу |
| --- | --- |

Этот передвижной универсальный двигатель выпускался в СССР вплоть до Великой Отечественной войны и работал практически на любом виде топлива: на дровах, угле, нефти, качал воду, двигал механизмы, перемещал руду на рудниках, карьерах и заводах, топился соломой на токах, помогая молотить зерно, на камышах – при осушке земель.

# 1.2. Характеристика современного состояния энергомашиностроения

Продолжительное время отечественный топливно-энергетический комплекс использовал невозобновляемые энергоносители преимущественно нефтяного происхождения. Однако в последние годы наметилась тенденция к снижению роли нефти и нефтепродуктов в российской экономике. При существующем уровне научно-технического прогресса энергопотребление может быть покрыто лишь за счет использования органических топлив (уголь, нефть, газ), гидроэнергии и атомной энергии на основе тепловых нейтронов. Однако, по результатам многочисленных исследований органическое топливо к 2020 г. может удовлетворить запросы мировой энергетики только частично. Остальная часть энергопотребности может быть удовлетворена за счет других источников энергии – нетрадиционных и возобновляемых.

Невозобновляемые источники энергии – это природные запасы веществ и материалов, которые могут быть использованы человеком для производства энергии. Примером могут служить ядерное топливо, уголь, нефть, газ. Энергия невозобновляемых источников в отличие от возобновляемых находится в природе в связанном состоянии и высвобождается в результате целенаправленных действий человека.

Возобновляемые источники энергии – это источники на основе постоянно существующих или периодически возникающих в окружающей среде потоков энергии (табл. 1). Возобновляемая энергия не является следствием целенаправленной деятельности человека, и это является ее отличительным признаком. К нетрадиционным и возобновляемым источникам энергии относятся: солнечная, ветровая, геотермальная, энергия морских волн, приливов и океана, энергия биомассы, древесины, древесного угля, торфа, тяглового скота, сланцев, битуминозных песчаников и гидроэнергия больших и малых водотоков.

Запасы и динамика потребления энергоресурсов. Потенциальные возможности нетрадиционных и возобновляемых источников энергии составляют, млрд. тонн условного топлива (т.у.т.) в год: энергии Солнца – 2300; энергии ветра – 26,7; энергии биомассы – 10; тепла Земли – 40000; энергии малых рек – 360; энергии морей и океанов – 30; энергии вторичных низкопотенциальных источников тепла – 530. Разведанные запасы местных месторождений угля, нефти и газа в России составляют 8,7 млрд. т.у.т., торфа – 10 млрд. т.у.т.

Основные объекты нетрадиционной энергетики России. Доля возобновляемой энергетики в производстве электроэнергии составила в 2002 г. около 0,5% от общего производства или 4,2 млрд. кВт·ч., а объем замещения органического топлива – около 1% от общего потребления первичной энергии или около 10 млн. т.у.т. в год.

Таблица 1. Возобновляемые источники получения электроэнергии

| Источники первичной энергии | Естественное преобразование энергии | Техническое преобразование энергии | Вторичная потребляемая энергия |
| --- | --- | --- | --- |
| Земля | Геотермальное тепло Земли | Геотермальная электростанция | Электричество |
| Солнце | Испарение атмосферных осадков | Гидроэлектростанции |  |
|  | Движение атмосферного воздуха | Ветроэнергетические установки |  |
|  | Морские течения | Морские электростанции |  |
|  | Движение волн | Волновые электростанции |  |
|  | Таяние льдов | Ледниковые электростанции |  |
|  | Фотосинтез | Электростанции на биомассе |  |
|  |  | Фотоэлектричество |  |
| Планеты | Приливы и отливы | Приливные электростанции |  |

Возобновляемая энергия, использование которой имеет экономический смысл, составляет 270 млн. тонн условного топлива (млн. т.у.т.) в год:

- 115 млн. т.у.т./год геотермальной энергии;

- 65,2 млн. т.у.т./год малых гидроустановок;

- 35 млн. т.у.т./год биомассы;

- 12,5 млн. т.у.т./год солнечной энергии;

- 10 млн. т.у.т./год энергии ветра;

- 36 млн. т.у.т./год низкопотенциального тепла.

# 1.3. Анализ актуальных задач и проблемных ситуаций в энергомашиностроении

Направления дальнейшего развития энергетических установок с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) во многом зависят от перспектив использования в них различных энергоносителей.

В качестве сырьевой базы для получения перспективных топлив для ДВС могут использоваться как невозобновляемые источники энергии – полезные ископаемые, так и возобновляемые ресурсы – растительные масла, биомасса, древесина, сельскохозяйственные и бытовые отходы и др.

Классификация нетрадиционных видов топлив.

Среди нетрадиционных топлив, применение которых возможно в ДВС, выделяют нефтяные топлива и топлива, производимые из альтернативных источников энергии.

Нефтяные и альтернативные топлива условно разделяют на три группы.

К первой группе можно отнести смесевые топлива, содержащие нефтяные топлива с добавками (спиртами, эфирами и др.).

Смесевые топлива по эксплуатационным свойствам, как правило, близки к традиционным нефтяным топливам.

Вторая группа включает синтетические жидкие топлива, приближающиеся по свойствам к традиционным нефтяным топливам. Эти топлива получают при переработке твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых (угля, горючих сланцев, природного газа и газовых конденсатов и т.д.).

Третью группу составляют топлива (спирты, эфиры, газообразные топлива), существенно отличающиеся по физико-химическим свойствам от традиционных нефтяных топлив.

Сжиженные нефтяные газы.

Первое место в мире по потреблению на транспорте среди альтернативных топлив занимают сжиженные нефтяные газы (пропан-бутановые смеси), получаемые при переработке попутного нефтяного газа (рис. 11).

Рис. 11. Схема переработки попутного нефтяного газа

В США автомобили, работающие на этом виде топлива (около 400 тыс.), составляют около 90 % парка газобаллонных автомобилей.

Сжиженные пропан и бутан стали конкурентоспособными с автомобильным бензином и число автомобилей в мире, работающих на этом виде топлива превысило 20 млн.

В России сжиженные нефтяные газы также являются наиболее распространенным видом альтернативного топлива. Предполагается расширение их использования. Так, за период 1995-2010 гг. ожидается увеличение потребления сжиженных нефтяных газов на транспорте с 4,7 до 10,2 млн. тонн.

Следует отметить и более низкую себестоимость производства этого вида топлива в России по сравнению с традиционными моторными топливами – бензинами.

Природный газ.

Одним из наиболее перспективных энергоносителей на транспорте является природный газ. Первая возможность использования природного газа – выработка с его помощью электроэнергии в качестве энергоносителя для электромобилей, работающих на электричестве от аккумуляторных батарей, размещенных на борту транспортного средства.

Использование электромобилей кардинально решает проблему снижения токсичности двигателей.

Однако электроэнергия как вид энергоносителя для транспорта имеет ряд существенных недостатков: ограниченный запас хода электромобиля, отсутствие развитой сети зарядки аккумуляторных батарей, большое время их зарядки, высокая стоимость энергоемких аккумуляторных батарей, ограниченный срок их службы.

В качестве наиболее распространенного источника энергии в электромобиле рассматривается свинцово-кислотные батареи, являющиеся наиболее дешевым типом батарей. Стандартный комплект свинцово-кислотных аккумуляторов для электромобиля средней массы имеет стоимость 3 тыс. долл. США, запас хода без подзарядки около 150 км, средний ресурс работы 3 года.

Интерес к электромобилю в начале XXI века вызван развитием технологий хранения электроэнергии, обеспечивающих увеличение срока работы батарей аккумуляторов между подзарядками, сокращение времени самой подзарядки, увеличение срока службы аккумуляторов.

Вторая возможность применения природного газа на транспорте является его использование в сжатом и сжиженном видах.

В 2003 году мировой парк автомобилей, работающих на сжатом (компримированном) природном газе составил около 3 млн. единиц. В 2010 г. потребление в России сжиженного природного газа в качестве топлива для автомобилей составило 2,0 млн. тонн в год.

Третьим направлением использования природного газа является синтезирование из него жидких топлив, близких по своим свойствам к традиционным моторным топливам.

Одной из возможностей является окисление природного газа в присутствии катализатора в синтез-газ (содержит монооксид углерода CO и водород H2). Из 1 м3 синтез-газа получают 120-180 г жидких углеводородов.

Смешивание этих углеводородов между собой и с продуктами переработки нефти позволяет получить моторные топлива с заданными физико-химическими свойствами.

За рубежом производство синтетических моторных топлив из природного газа освоено в промышленном масштабе.

В настоящее время производство синтетических топлив из природного газа дороже нефтяных. Но в перспективе цены этих топлив будут постепенно выравниваться.

В 2010 г. потребление синтетических топлив из газа в России составило 0,5 млн. тонн в год.

В качестве перспективных альтернативных топлив, получаемых из природного газа, рассматриваются также метиловый спирт (метанол), этиловый спирт (этанол) и диметиловый эфир (рис. 12).

Однако пока цена этих продуктов превосходит цену традиционных моторных топлив.

Рис. 12. Схема получения топлив из природного газа (ПГ)

Газовые конденсаты.

Реальным резервом моторных топлив, особенно для локального использования, являются газовые конденсаты. Газовый конденсат представляет собой смесь углеводородов, конденсирующихся при добыче природного и попутного нефтяного газов. На некоторых месторождениях содержание газового конденсата достигает 0,5 м3 на 1 м3 газа. Добыча газовых конденсатов в России с каждым годом увеличивается. Газовый конденсат относительно дешев и по составу близок к моторным топливам, поэтому он широко используется в местах добычи нефти и газа в качестве топлива для двигателей стационарных установок, автомобилей и тракторов. Однако широкое применение газового конденсата на транспорте сдерживается неэффективностью сбора, а также транспортировки по трубопроводам из районов месторождений, что обусловлено значительным содержанием в его составе нормальных парафинов, застывающих при высоких температурах.

Уголь.

Наиболее вероятным сырьем для производства моторных топлив для транспорта в ближайшей перспективе является уголь. Достоверные мировые запасы угля составляют 16 трлн. тонн, из них 4 трлн. тонн – доступные рентабельные запасы. При современном уровне добычи угля этих запасов хватит на 200-250 лет.

Рис. 13. Схема синтезирования топлива из угля

Первая возможность использования угля в качестве энергоносителя на транспорте - сжигание с последующим использованием полученной электроэнергии в электромобилях. Второй способ – использование в качестве топлива для дизелей смеси угольной пыли и дизельного топлива. Третий и наиболее перспективный вариант – производство синтетических моторных топлив из угля. Такие топлива можно получить либо прямым синтезом из продукта газификации угля – синтез-газа, либо через промежуточное получение метанола (рис. 13). Пока производство моторных топлив из угля в 1,7-3 раза дороже, чем из нефти, поэтому в России этот вид топлив пока не используется. Однако синтезирование дешевых углей на их месте добычи может стать относительно рентабельным уже в ближайшем будущем.

Природные смолы.

Вероятным сырьем для производства моторных топлив являются природные смолы (битумы и тяжелые нефти), содержащиеся в полутвердом и твердом состоянии в горючих сланцах и нефтеносных (битуминозных) песках. Синтетические моторные топлива получают путем термического разложения сланцев с выделением сланцевой смолы, выход которой составляет 18-20% массы исходного сырья. В настоящее время производство синтетических топлив из горючих сланцев, хотя и дешевле, чем из угля, но уступает по себестоимости производству традиционных нефтяных топлив. Прогнозируемые мировые запасы горючих сланцев оцениваются в 26 трлн. тонн, а их достоверные рентабельные запасы – около 460 млрд. тонн. При этом потенциал жидких углеводородов, содержащихся в битуминозных песках, составляет 270-500 млрд. тонн.

Биомасса.

Кроме рассмотренных первичных топливно-энергетических ресурсов для производства моторных топлив могут быть использованы так называемые вторичные ресурсы – газы, получаемые при переработки нефти, природного и попутного нефтяного газов, коксовый, доменный и генераторный газы, и биомасса (древесина, водоросли, отходы сельскохозяйственного производства и др.).

Наиболее значимыми из них являются биомасса и продукты ее переработки. При этом в отличие от других перечисленных выше энергетических ресурсов биомасса является возобновляемым источником энергии.

Ежегодно в мире образуется 170-200 млрд. тонн растительной биомассы (в пересчете на сухую массу), что энергетически эквивалентно 70-80 млрд. тонн нефти, а используется лишь небольшая ее часть.

При современном уровне развития техники имеется возможность дополнительного использования биомассы (еще около 2,5-5%) для производства моторного топлива, что эквивалентно 2-4 млрд. тонн нефти или 3-6 млрд. тонн угля ежегодно. Из 1 кг сырья синтезируют 120-150 г жидких углеводородов – компонентов моторных топлив.

Таким же образом получают газообразные углеводороды – олефины, используемые для нужд органического синтеза.

Эти легкие углеводороды могут быть использованы и в качестве добавок к стандартным дизельным топливам. Кроме того, биомасса является сырьем для производства спиртов (этанола, метанола и др.), которые применяются в качестве самостоятельных топлив для ДВС или для получения синтетических моторных топлив.

В 2010 г. потребление топлива из биомассы в России составило 4,8 млн. тонн условного топлива или 2,3% от общего потребления моторных топлив.

Растительные масла.

Перспективны в качестве моторных топлив растительные масла: подсолнечное, рапсовое, хлопковое, соевое, льняное, пальмовое, арахисовое, сурепное и некоторые другие. Их можно использовать в исходном виде или после специальной химической обработки (облагораживания), а также в смеси с нефтяными топливами или спиртами (рис. 14.).

В Европе расширяется применение на транспорте топлив из рапсового масла и продуктов его химической переработки: метилового эфира и метилового спирта.

В Германии в 1998 г. было произведено 100 тыс. тонн биодизельного топлива (метиловый эфир рапсового масла), а в 2000 г. его производство составило уже около 200 тыс. тонн.

В настоящее время стоимость растительных масел и топлив на их основе соизмерима со стоимостью нефтяных дизельных топлив. Поэтому применение таких топлив в ряде случаев становится экономически выгодным, особенно в тех странах, где растительные масла имеются в избытке.

Рис. 14. Схема переработки семян рапса и производства рапсового масла

Водород.

Среди альтернативных энергоносителей для транспорта следует особенно отметить водород, а также водородсодержащие топлива (синтез-газ – Н2+СО). Водород обладает чрезвычайно высокой энергоемкостью (теплотворной способностью почти в три раза большей, чем у традиционных нефтяных топлив) и уникальными экологическими качествами. Основной проблемой применения чистого водорода является отсутствие инфраструктуры его производства в необходимых для транспорта количествах, сложности хранения, транспортировки и заправки автомобилей. Водород (синтез-газ) может быть получен в конверторе непосредственно на борту автомобиля из метанола или другого энергоносителя. Однако, себестоимость получения водорода частичным окислением углеводородных топлив, гидрированием угля, электролизом воды и другими способами в пересчете на единицу получаемой энергии в 2-10 раз выше себестоимости получения традиционных жидких топлив или природного газа. Получение синтез-газа из метанола на борту автомобиля за счет использования теплоты отработавших газов пока также дороже использования нефтяных моторных топлив. Поэтому в ближайшей перспективе использование этого энергоносителя на транспорте проблематично.

Топливные элементы.

В последнее время большой интерес вызывает использование на автомобилях топливных элементов – устройств, генерирующих электроэнергию непосредственно на борту транспортного средства за счет процесса, обратного пиролизу. При этом в процессе реакции водорода и кислорода образуется вода и вырабатывается электрический ток, используемый для привода колес автомобиля. В качестве водородсодержащего топлива, как правило, используется либо сжатый водород, либо метанол. Преимуществами топливных элементов является их высокий КПД, низкий уровень шума, близкий к нулевому, уровень выбросов вредных веществ, возможность использования возобновляемых энергетических ресурсов. Однако, существуют и серьезные недостатки: неконкурентоспособная с ДВС себестоимость топливно-элементных систем, недостаточная долговечность, большое время подготовки к работе, отсутствие инфраструктуры получения, хранения и распределения водорода или метанола и др. Причем, эти проблемы настолько серьезны, что не дают оснований на перспективы массового внедрения этих силовых установок на транспорте в ближайшие десять – пятнадцать лет.

1.4. Примеры научных и инженерных решений в современном энергомашиностроении

В настоящее время тепловые двигатели (т.е. двигатели, преобразующие химическую энергию топлива в механическуюэнергию) обеспечивают около 80% всей энергии, вырабатываемой в мире. Другие виды энергетических систем (атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные, геотермальные и пр.) вырабатывают остальные 20% производимой энергии. Для снабжения тепловых двигателей топливом используется более 70% производимого в стране жидкого нефтяного топлива, мировые и национальные запасы которого непрерывно сокращаются. При этом около 80% энергии, создаваемой тепловыми двигателями, производятся поршневыми и комбинированными двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Остальные 20% вырабатываются газовыми и паровыми турбинами, паровыми машинами.

Одной из актуальных проблем современного двигателестроения является поиск моторных топлив, которые смогут успешно заменить традиционные бензин и дизельное топливо. В последние годы повышенный интерес проявляется к топливу, получаемому из возобновляемых ресурсов растительного происхождения, сырьевые запасы которых практически неисчерпаемы. В первую очередь, это биотопливо, производимое из растительных масел, стоимость которого соизмерима (или даже ниже) с ценой нефтяного топлива.

Дизельные двигатели давно стали основным типом двигателей внутреннего сгорания в диапазоне агрегатных мощностей от 200 до 80 тыс. кВт. Продолжает расти доля дизелей и в мировом автопарке (рис. 15). В настоящее время доля дизельных двигателей на транспорте составляет 25-30%, а в странах западной Европы достигла 50%. Такими двигателями традиционно оснащаются большегрузные автомобили, городские автобусы, расширяется их применение на легковых автомобилях.

Рис. 15. Производство бензиновых и дизельных автомобилей по регионам мира

в 1998–2010 годах

В качестве силовых установок сельскохозяйственных машин также используются главным образом дизельные двигатели. В современных условиях к показателям работы ДВС предъявляется целый комплекс достаточно жестких требований. Среди этих показателей приоритетными считаются топливная экономичность и токсичность отработавших газов (ОГ). Преимуществами дизелей по сравнению с бензиновыми двигателями являются высокая топливная экономичность, их работа на сравнительно дешевом дизельном топливе, возможность применения облегченных нефтяных и альтернативных топлив.

Вместе с тем, повышение удельных мощностных показателей дизелей остается актуальной задачей современного двигателестроения. Известно, что бензиновые ДВС по этому показателю в два-три раза превосходят безнаддувные дизели, что в первую очередь связано с качеством смесеобразования. Процесс внутреннего смесеобразование в дизелях в существенно большей степени ограничен по времени по сравнению со смесеобразованием бензинового ДВС, так как для полного испарения нефтяного дизельного топлива (ДТ) требуются более высокие температуры. Это приводит к существенному повышению дымности ОГ дизелей на режимах с большими нагрузками. В результате коэффициент избытка воздуха на режимах с максимальной нагрузкой (режимы внешней скоростной характеристики – ВСХ) дизеля в 1,5-2,0 раза выше, чем у бензинового ДВС, что приводит к недоиспользованию поданного в цилиндры воздуха (рабочего объема двигателя).

Для решения этой проблемы повышают давление впрыскивания и вводят наддув дизелей. В результате удельные мощности современных дизелей могут превышать значения для бензиновых ДВС и доходят до 70 кВт/л и более. Однако повышение наддува приводит к росту механических и тепловых нагрузок двигателя, а повышение давлений впрыскивания снижает надежность работы топливной аппаратуры. Менее энергоемкими средствами снижения дымности выхлопа дизелей является улучшение свойств дизельного топлива за счет введения антидымных присадок.

Однако большая часть этих присадок содержит щелочноземельные металлы, присутствие которых в топливе, как правило, увеличивает нагароотложение в камере сгорания и на распылителях, а в ОГ дизелей увеличивается количество мелкодисперсных металлосодержащих частиц, которые оседают в легких живых организмов. Снижение дымности ОГ дизелей может быть достигнуто добавкой к нефтяному топливу кислородосодержащих компонентов, количество может составлять более 5%. Наибольший эффект в снижении дымности ОГ наблюдается при добавлении к нефтяному топливу кислородосодержащего компонента с температурой кипения не ниже температуры перегонки 50% основного дизельного топлива, т. е. при температуре более 280˚С. В качестве такого кислородосодержащего компонента целесообразно использовать растительные масла или продукты их переработки, которые в настоящее время рассматриваются как перспективные альтернативные топлива для дизелей.

Перевод дизелей на биотоплива позволит не только обеспечить замещение топлив нефтяного происхождения топливами, производимыми из возобновляемых сырьевых ресурсов, но и заметно снизить токсичность отработавших газов (ОГ) и улучшить экологическую ситуацию в крупных городах и населенных пунктах сельской местности. Для централизованного снабжения топливом автотранспорта больших городов в значительной степени пригодны сложные эфиры растительных масел – метиловые, этиловые и бутиловые, получаемые путем обработки растительных масел спиртами (соответственно метанолом, этанолом и бутанолом). Из перечисленных эфиров более дешевыми являются метиловые эфиры. Причем сложные эфиры растительных масел можно получать из различных растительных масел – рапсового, подсолнечного, соевого, пальмового и др. (рис. 16). Возможно использование для этих же целей животных жиров (говяжьего жира, свиного сала, рыбьего жира и др.).

Производство биодизельных топлив на основе растительных масел и животных жиров постоянно расширяется. Так, в 2005 г. выпуск биодизельного топлива в странах ЕС составил около 3,5 млн. тонн, в 2009 г. его объем достиг 12 млн. тонн, а в 2011 г. – около 18 млн. тонн этого топлива. Данные о производстве биодизельного топлива и сырья для него в странах ЕС представлены на рисунках 16–18.

Эфиры, получаемые из растительных масел, называются сложными: они не могут быть описаны простой химической формулой, поскольку являются смесями эфиров различных жирных кислот, входящих в состав растительных масел. В сопоставлении с растительными маслами физико-химические свойства этих эфиров в большей степени приближены к свойствам нефтяного дизельного топлива. В первую очередь следует отметить пониженную по сравнению с растительными маслами вязкость указанных эфиров, а также их повышенное цетановое число, которое обычно превосходит цетановое число нефтяного дизельного топлива (цетановое число – характеристика воспламеняемости дизельного топлива; чем выше цетановое число, тем более спокойно и плавно горит топливная смесь; цетан, или гексадекан, используется как эталон для оценки качества дизельного топлива и имеет химическую формулу CH3(CH2)14CH3).

| Рис. 16. Диаграмма мирового производства основных видов масел и жиров: 1 – соевое; 2 – пальмовое; 3 – рапсовое; 4 – подсолнечное; 5 – арахисовое; 6 – хлопковое; 7 – кокосовое; 8 – пальмоядровое; 9 – кукурузное; 10 – прочие |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рис. 17. Сырьевая база для производства биодизельного топлива в странах ЕС в 2010 году | Рис. 18. Динамика роста производства биодизельного топлива (эфиры растительных масел и животных жиров) в европейских странах: 1 – Бельгия; 2 – Франция; 3 – Италия; 4 – Польша; 5 – Литва |  |

Экономический потенциал возобновляемых источников энергии в настоящее время оценивается в 20 млрд. тонн условного топлива в год, что в два раза превышает объем годовой добычи всех видов органического топлива. Это обстоятельство указывает путь развития энергетики будущего, особенно региональной и локальной. Повсеместный переход на возобновляемые источники энергии не происходит лишь потому, что промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли в течение длительного периода развития были ориентированы на традиционные топлива.

Однако неисчерпаемость и экономическая чистота возобновляемых источников энергии заставляет поновому рассматривать перспективы их использования. 	Анализ перспектив использования возобновляемых источников энергии для производства моторных топлив для дизельных двигателей убедительно свидетельствует о значительных преимуществах растительных масел. Причем, топлива могут быть произведены из более, чем 50 масличных культур. Это позволяет подобрать для производства биотоплива масличную культуру, в наибольшей степени приспособленную к выращиванию в конкретном регионе.

# 1.5. Литература

1. Твайделл Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии: Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат,1990. 392 с.

2. Фен Дж. Машины, энергия, энтропия: пер. с англ. М.: Мир, 1986. 336 с.

3. Шухова Е.М. Владимир Григорьевич Шухов. Первый инженер России. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 368 с.

4. Работа дизелей на нетрадиционных топливах: Учебное пособие / В.А. Марков, А.И. Гайворонский, Л.В. Грехов и др. М.: Изд-во «Легион-Автодата», 2008. 464 с.

5. Девянин С.Н., Марков В.А., Семенов В.Г. Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей. М.: Изд-во МГАУ им. В.П. Горячкина, 2007. 340 с.

6. Марков В.А., Иващенко Н.А., Девянин С.Н. Использование биодобавок растительного происхождения к топливу для снижения дымности отработавших газов дизелей // Известия Волгоградского государственного технического университета: межвуз. сб. науч. ст.          № 12(99) / ВолгГТУ. Волгоград, 2012. 68 с. (Сер. Процессы преобразования энергии и энергетические установки. Вып. 4). С. 5-9.

7. Марков В.А., Девянин С.Н., Нагорнов С.А. Применение смесевых биотоплив на основе метиловых эфиров растительных масел в транспортных дизелях // Известия Волгоградского государственного технического университета: межвуз. сб. науч. ст. № 12(99) / Волг-ГТУ. Волгоград, 2012. 68 с. (Сер. Процессы преобразования энергии и энергетические установки. Вып. 4). С. 9-14.

8. Использование биотоплив на основе растительных масел в дизельных двигателях // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана / В.А. Марков, Н.А. Иващенко, С.Н. Девянин, С.А. Нагорнов. (Сер. «Машиностроение»), 2012.

# II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

# 2.1. Сведения о факультете «Энергомашиностроение» и базовых кафедрах направления в МГТУ им. Н.Э. Баумана

Факультет «Энергомашиностроение» является одним из старейших факультетов МГТУ, основанных еще в Императорском техническом училище в 1868 году. Столь солидный возраст объясняется тем, что бурное развитие техники, начавшееся с середины позапрошлого столетия, было немыслимо без создания машин, преобразующих энергию огня и воды – источников, известных человечеству с древности. Темп технического прогресса напрямую зависит от темпа совершенствования энергетических машин – устройств, преобразующих одни виды энергии в другие, приводящих в движение наземные, воздушные и космические транспортные средства, создающих условия для сложнейших технологических процессов. И в течение многих лет факультет готовит ученых, конструкторов и испытателей, придумывающих, проектирующих и изготавливающих энергетические устройства, опережающие достигнутый на то время уровень техники.

Долгие годы факультет назывался факультетом «Тепловых и гидравлических машин» (ТГМ), поскольку вода и водяной пар в течение десятилетий были доминирующими рабочими средами в энергетических установках и двигателях. К таким установкам относятся паровые и гидравлические турбины, поршневые паровые машины.

С начала века стали стремительно набирать силу поршневые двигатели внутреннего сгорания, без которых невозможно было бы представить развитие автомобиле- и авиастроения. Профессорами МГТУ была основана школа русских двигателистов, давшая нашей стране создателей движущего центра автомобилей, тепловозов, кораблей, самолетов. Одновременно в рамках традиционных направлений закладывались новые типы двигателей и энергоустановок, причем многие разработки были первыми не только в нашей стране, но и в мире. Технический прогресс набирал скорость. Появились реактивная техника, ядерные реакторы, плазменные ускорители, лазеры, установки для получения сверхнизких температур и глубокого вакуума. Параллельно изменялся состав специальностей факультета. Прекратилась подготовка по паровым двигателям (ведь паровозы и пароходы можно увидеть сейчас только в кино!), переданы в другие ВУЗы специальности “Котлостроение” и “Паровые турбины” – такие специалисты и сегодня нужны, но МГТУ – это ВУЗ, где занимаются только новой техникой.

С другой стороны, открывались новые специальности, причем возникали они как логическое развитие существующих. Так на кафедре “Паровые турбины” еще в довоенные годы начались исследования газотурбинного двигателя, который впоследствии произвел революцию в авиации. Академик Н.А. Доллежаль, выпускник кафедры компрессорных установок, стал ведущим конструктором страны по ядерным реакторам, специальность “Двигатели внутреннего сгорания” стала родиной специальностей “Ракетные двигатели” и “Плазменные установки”.

Казалось бы, это совершенно разные области техники, но их объединяет общий фундамент – использование законов механики жидкости и газа, технической термодинамики, теории тепло-массообмена. Поэтому в учебном плане нынешних студентов, независимо от направления и специальности, изучению только этих дисциплин отводится более года. Чтобы спроектировать современный двигатель нужно знать и уметь использовать новейшие достижения теории горения, теплопередачи, акустики, электроники, применять перспективные материалы, включая керамические. Так закладываются основы знаний, которые специалистами XXI века будут использованы при создании энергоустановок и двигателей, холодильных машин, названий которых сейчас нет, не только в проспекте Университета, но и в специальных каталогах и справочниках.

При этом постоянно возрастает роль энергосбережения. Экономические и экологические проблемы заставили человечество обратить внимание на возобновляемые источники энергии. Энергию солнца и ветра человечество использует веками, но современный уровень науки и техники позволяет создать качественно новые аппараты. Появилась техническая возможность использовать энергию морских волн и приливов, теплоту земных недр, разность температур поверхостных и глубинных вод океана. Вышли на промышленный уровень безмашинные преобразователи энергии, проложив дорогу фотонной энергетике. С 1996 года на факультете готовят специалистов по данному направлению.

Экологические проблемы, стоящие ныне перед любой страной земного шара, требуют создания высокоэффективных систем очистки, фильтрации, шумоглушения, утилизации отходов. Потребовались специалисты для научно-исследовательских и конструкторских работ, тонко разбирающиеся и регулирующие взаимодействие «среда-человек-машина», инженеры, умеющие разрабатывать экобиозащитную технику и технологии, эффективно построить природоохранную деятельность в регионах и на предприятиях. Их на факультете готовит кафедра “Промышленная экология и безопасность”.

Многообразие научно-технических и экологических направлений, высокий уровень подготовки и творческий подход при выполнении научных исследований обеспечивают выпускникам факультета участие в международных и российских перспективных проектах и экономических программах.

Кафедры факультета:

Кафедра Э-1 Ракетные двигатели

Кафедра Э-2Поршневые двигатели

Кафедра Э-3 Газотурбинные и нетрадиционные энергоустановки

Кафедра Э-4 Холодильная, криогенная техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения

Кафедра Э-5 Вакуумная и компрессорная техника

Кафедра Э-6 Теплофизика

Кафедра Э-7 Ядерные реакторы и установки

Кафедра Э-8 Плазменные энергетические установки

Кафедра Э-9 Экология и промышленная безопасность

Кафедра Э-10 Гидромеханика, гидромашины и гидропневмоавтоматика.

Кафедра «Поршневые двигатели» готовит бакалавров, магистров и инженеров по разработке, исследованию и сервисному обслуживанию высокоэффективных, экологически чистых поршневых и комбинированных двигателей внутреннего сгорания и двигателей с внешним подводом теплоты для машин наземного, водного и воздушного транспорта и энергоустановок наземного, подводного и космического базирования, средств малой механизации. Выпускники кафедры работают в российских и зарубежных организациях, занимающихся проектированием, производством, исследованием, эксплуатацией и сервисным обслуживанием поршневых и комбинированных двигателей и двигателей с внешним подводом теплоты, а также транспортных средств и энергоустановок с этими двигателями. Среди них – АвтоВАЗ, КамАЗ, ЦИАМ им. П.И. Баранова, SOLLERS (Россия), AVL (Австрия), Siemens (Германия), Robert Bosch (Германия), RED aircraft (Германия) и др.

Кафедра «Вакуумная и компрессорная техника» ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по направлению «Технологические машины и оборудование» по трем основным научным направлениям и специализациям: Компрессорные машины и установки; вакуумная техника; пневмосистемы и пневмоагрегаты.

Среди выпускников кафедры космонавт-исследователь В.А. Соловьев. Широкий профиль выпускников кафедры объясняется тем, что вакуумная и компрессорная техника широко используется во всех областях промышленности (аэрокосмическая, авиационная, оборонная, атомная, электронная, газовая, нефтяная, химическая, медицинская, биотехническая, транспортная и т.д.).

Опыт практической деятельности студенты получают на ежегодных практиках и стажировках в НПО «Машиностроение», РКК «Энергия», НПО им. Лавочкина, НПО «Факел», ЗАО «Atlas Copco» и многие другие. На кафедре организована лаборатория 3D моделирования и быстрого прототипирования, оснащенная современным оборудованием, в том числе 3D принтером Z-450 (компании Z-Сorporation США).

Кафедра «Теплофизика» осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлению «Ядерная энергетика и теплофизика».

Научные интересы кафедры: теплофизические свойства веществ, сложный теплообмен, турбулентность высокотемпературной плазмы, теплофизический анализ термоядерных реакторов, теплофизика наноструктур.

Студенты кафедры слушают лекции, проходят стажировки и практики в ЦАГИ им Н.Е. Жуковского, Институте Высоких температур РАН, Институте проблем механики РАН им. А.Ю. Ишлинского, Центре им. М.В. Келдыша.

Выпускники работают в ряде ведущих отраслевых научно-исследовательских институтов, в том числе в институтах Российской академии наук, предприятиях Роскосмоса и Росатома, практически на предприятиях всех ведущих отраслей промышленности, поскольку специалисты инженеры-теплофизики требуются везде.

# 2.2. Примеры актуальных научно-исследовательских тем и технических разработок

# факультета «Энергомашиностроение» (с краткой аннотацией)

| 1) | Обзор и анализ схем использования сжатого воздуха и проектирование схемы по выбору: - конструирование пневматической схемы; - разработка схемы выбранного назначения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Краткая аннотация: | Знакомство с литературными источниками по данной теме, анализ решений, разработка и конструирование выбранной схемы. На основе ознакомления с конструкцией агрегатов и их анализа сконструировать схему с применением возможных средств, в частности, с использованием элементов конструктора LEGO. |  |
| 2) | Обзор и анализ схем использования низкого вакуума (разряжения) и проектирование схемы по выбору: - конструирование вакуумной схемы; - разработка схемы выбранного назначения. |  |  |
|  | Краткая аннотация: | Знакомство с литературными источниками по данной теме, анализ решений, разработка и конструирование выбранной схемы. На основе ознакомления с конструкцией агрегатов и их анализа сконструировать схему с применением возможных средств, в частности, с использованием элементов конструктора LEGO. |  |
| 3. | Обзор и анализ машин, работающих по прямому термодинамическому циклу (ДВС, ГТУ и другие тепловые энергетические системы). Разработка схемы применения машины для утилизации тепловой энергии. |  |  |
|  | Краткая аннотация: | Знакомство с литературными источниками по данной теме, анализ решений, разработка и конструирование схемы использования тепловой машины для утилизации теплоты высокотемпературного источника. |  |
| 4. | Обзор и анализ машин, работающих по обратному термодинамическому циклу (холодильные машины, тепловые насосы). Разработка схемы применения машины для утилизации тепловой энергии. |  |  |
|  | Краткая аннотация: | Знакомство с литературными источниками по данной теме, анализ решений, разработка и конструирование схемы использования машины обратного термодинамического цикла для утилизации теплоты низкотемпературного источника. |  |
| 5. | Обзор и анализ альтернативных видов топлива, в том числе биотоплива. Использование биотоплива в дизельных двигателях. Виды источников сырья для производства биотоплива. Проблемы перехода российского автопрома на использование дизельных двигателей, работающих на биотопливе. |  |  |
|  | Краткая аннотация: |  | Знакомство с литературными источниками по данной теме, анализ решений. |

# 2.3. Список рекомендуемой литературы для чтения

1. Баадер В., Доне Е., Бренндерфер М. Биогаз: теория и практика / Пер. с нем. М.И. Серебряного. М.: Колос, 1982. 148 с.

2. Бродянский В.М. От твердой воды до жидкого гелия. История холода. М.: Энергоатомиздат, 1995. 336 с.

3. Ашкинази Л.А. Вакуум для науки и техники. М.: Наука, 1987. (Сер. Библиотечка «Квант»). 128 с.

4. История энергетической техники: Учебное пособие для вузов / Белькинд Л.Д., Веселовский О.Н., Конфедератов И.Я. и др. М.-Л.: Государственное Энергетическое Изд-во, 1960. 664 с.

7. Твайдел Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии. М.: Энергоатомиздат, 1990, 392 с.

8. В.Г. Шухов (1853-1939). Искусство конструкции / Под ред. Р. Грефе. М.: Мир, 1994. 192 с.

9. Шухова Е.М. Владимир Григорьевич Шухов. Первый инженер России. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 368 с.

Учебное издание

Белова Ольга Владимировна, Мягков Леонид Львович, Марков Владимир Анатольевич

Актуальные задачи и проблемные ситуации в энергетическом машиностроении

Компьютерная верстка:

Карпова Ольга Владимировна, специалист отдела молодежных программ и

проектов МГТУ им. Н.Э. Баумана

Сидоренко Евгения Александровна, специалист Центра довузовской подготовки

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии МГТУ им. Н.Э. Баумана

105005, г. Москва, ул. 2-ая Бауманская, дом. 5, стр. 1

Энтропия в технике - мера беспорядка системы.